Załącznik nr 5.2.B do Oferty Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MEBLE NA WYMIAR

Uwagi ogólne:

- Wszystkie meble i wyposażenie  AGD muszą być fabrycznie nowe.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble i wyposażenie zostały wniesione, ustawione i zamontowane (wraz ze sprzętami AGD) w pomieszczeniach wg wskazań Zamawiającego

- Przed złożeniem oferty zaleca się, a przed wykonaniem mebli wymaga się dokonania szczegółowych obmiarów w miejscu instalacji i montażu.

- Wykonawca uzgodni z  zamawiającym kolor płyt i blatów  do wymienionych mebli.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy winien dostarczyć : atest higieniczny na płytę oraz laminat HPL, atest higieniczny i świadectwo jakości PZH dla blatów kuchennych, certyfikat FSC dla materiałów drewnopochodnych.

- Rysunki złożeniowe zabudowy meblowej (M.1, M.2, M.3), przykładowe wizualizacje oraz rysunki szczegółowe poszczególnych mebli oraz całej zabudowy znajdują się w odrębnym załączniku do SIZW.

Szczegółowy opis wspólny dla wszystkich pozycji:

- Meble wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstwą laminatu HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie wysokich temperatur. Wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty meblowej o szerokości odpowiadającej grubości elementów i promieniu 2mm.

- Jeśli w opisie nie określono inaczej: korpusy, fronty, półki i przegrody poziome i pionowe wykonane                      z płyty gr.18mm.

- Jeśli w opisie nie określono inaczej: ściany tylne wykonane z płyty gr. 10mm.

- Korpus szafek łączony za pomocą złączy meblowych niewidocznych.

- Kolorystyka ściany tylnej musi być zgodna z kolorystyką korpusu.

- Dwupunktowe uchwyty relingowe, wykończone w kolorze aluminium o rozstawie wierceń 192mm                             i długości całkowitej 272mm (z wyłączeniem pozycji M.2/4, M.2/5).

- Półki na podpórkach metalowych zabezpieczone przed wypadaniem, posiadające  trójstopniową regulację wysokości w rozstawie co 32mm.

- Zawiasy meblowe z  puszką o średnicy 35mm, wyposażone w system cichego domyku.

- Zawiasy meblowe do drzwi nakładanych o kącie otwarcia 110o z systemem mocowania typu „clip”.

- Szuflady płytowe na prowadnicach wałkowych z systemem samodociągu oraz zintegrowany hamulcem; pełny wysuw.

- Wszystkie szafki stojące osadzony na  regulowanych nogach cokołowych ze ślizgaczem,                                              nogi przeznaczone do cokołów o wysokości 100mm.

- Cokół mocowany do nóżek za pomocą klipsów.

- Szafki wiszące przytwierdzone do ściany za pomocą zawieszek meblowych regulowanych, w kolorze zbliżonym do koloru korpusu.

- W szafkach wiszących ściana tylna wpuszczana w boki oraz wieńce mebla.

- W szafkach dolnych ściana tylna wpuszczana w boki mebla.

| Lp. | Opis | Rysunek |
| --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 | Zabudowa meblowa wnękowa do pomieszczenia 0.14 Bufet W skład zabudowy wchodzi: - Szafka wisząca M.1/1 – 2 szt. - Szafka wisząca M.1/2 – 1 szt. - Szafka wisząca z okapem M.1/3 – 1 szt. - Szafka wisząca M.1/4 – 1 szt. - Szafka pod zlewozmywak M.1/5 – 1 szt. - Szafka dolna wąska M.1/6 – 1 szt. - Blat kuchenny na szerokość zabudowy Szafka wisząca M.1/1 - Wymiary: 680 x 300 x h=1000mm - Szafka wisząca z dwoma półkami Szafka wisząca M.1/2 - Wymiary: 680 x 300 x h=250mm - Szafka wisząca z klapą uchylną, otwierana za pomocą siłownika dostosowanego do wymiarów klapy Szafka wisząca z okapem M.1/3 - Wymiary: 680 x 300 x h=250mm - Szafka wisząca z frontem rewizyjnym montowanym za pomocą zatrzasków kulkowych - Frezowania szafki dostosowane do montażu okapu kuchennego typu Franke FBI 522 XS / /lub równoważnego/ Szafka wisząca M.1/4 - Wymiary: 680 x 300 x h=500mm - Szafka wisząca z klapą uchylną, otwierana za pomocą siłownika dostosowanego do wymiarów klapy - Szafka z jedną półką Szafka pod zlewozmywak M.1/5 - Wymiary: 520 x 700 x h=720mm + cokół 100mm - Szafka z jedną szufladą dostosowaną do pojemnika na odpady typu Practico lub równoważny /zestaw zawiera 1 podstawę, 3 kosze, 2 małe pojemniki/ Szafka dolna wąska M.1/6 - Wymiary: 520 x 170 x h=720mm + cokół 100mm - Szafka z jedną przegrodą poziomą stałą Blat kuchenny - Blat roboczy o szerokości 600mm pokryty laminatem HPL - Spód blatu zabezpieczony papierem przeciwprężnym - Blat o profilu R3 z doklejka HDF 3mm - Krawędź tylna wykończona obrzeżem melaminowym - Szerokość blatu dostosowana do szerokości szafek i wymiarów wnęki - Wycięcie w blacie pod zlewozmywak typu Franke Eurostar ELT-611-56 / lub równoważny/ | M.1 M.1/1 M.1/2 M.1/3 M.1/4 M.1/5 M.1/6 |

| Lp. | Opis | Rysunek |
| --- | --- | --- |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Zabudowa meblowa do pomieszczenia 0.15 Bufet W skład zabudowy wchodzi: - Szafka dolna pod umywalkę M.2/1 – 1 szt. - Szafka dolna M.2/2 – 1 szt. - Szafka dolna M.2/3 – 1 szt. - Szafka dolna M.2/4 – 1 szt. - Szafka dolna pod barem M.2/5 – 2 szt. - Nadstawka niska M.2/6 – 2 szt. - Stolik barowy z blendą zaślepiającą M.2/7 – 1 szt. - Blat kuchenny do szafek dolnych Szafka dolna pod umywalkę M.2/1 - Wymiary: 700 x 520 x h=720mm + cokół 100mm - Szafka z jedną szufladą - Dostosowana do umywalki nablatowej - Należy zaplanować podcięcie pod odpływ Szafka dolna M.2/2 - Wymiary: 590 x 520 x h=720mm + cokół 100mm - Szafka dolna z dwoma półkami - Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key Szafka dolna M.2/3 - Wymiary: 590 x 520 x h=720mm + cokół 100mm - Szafka z trzema szufladami płytowymi Szafka dolna M.2/4 - Wymiary: 590 x 520 x h=720mm + cokół 100mm - Szafka dolna z dwoma półkami - Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key Szafka dolna pod barem M.2/5 - Wymiary: 1254 x 300 x h=750mm + cokół 100mm - Szafka z drzwiami przesuwnymi osadzonymi na profilach aluminiowych /profile i tor jezdny wpuszczony w wieńce/ - W drzwiach uchwyty wpuszczane okrągłe - Szafka z przegrodą pionową oraz czterema półkami - Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key Nadstawka niska M.2/6 - Wymiary: 1254 x 300 x h=250mm - Szafka z drzwiami przesuwnymi osadzonymi na profilach aluminiowych /profile i tor jezdny wpuszczony w wieńce/ - W drzwiach uchwyty wpuszczane okrągłe - Ściana tylna gr. 18mm nasadzona na korpus, pełniąca rolę ślepego frontu pod barem - Nadstawka połączona w sposób niewidoczny z innymi elementami zabudowy Stolik barowy z blendą zaślepiającą M.2/7 - Stolik wykonany z płyty gr. 50mm - Lada oraz noga stołu gierowane pod kątem 45o, połączone ze sobą w sposób niewidoczny - Blat mocowany na całej długości na podkonstrukcjach niewidocznych dla użytkownika - Blenda zaślepiająca pod blatem po obydwu stronach szafek M.2/4 Blat kuchenny - Blat roboczy o szerokości 600mm pokryty laminatem HPL - Spód blatu zabezpieczony papierem przeciwprężnym - Blat o profilu R3 z doklejka HDF 3mm - Krawędź tylna wykończona obrzeżem melaminowym - Szerokość blatu dostosowana do szerokości szafek i wymiarów wnęki - Wycięcie w blacie pod umywalkę | M.2 M.2/1 M.2/2 M.2/3 M.2/4 M.2/5 M.2/6 M.2/7 |

| Lp. | Opis | Rysunek |
| --- | --- | --- |
| 3 3.1 3.2 3.3 | Zabudowa meblowa wnękowa do pomieszczenia 0.10 Magazyn W skład zabudowy wchodzi: - Szafka wisząca M.3/1 – 1 szt. - Szafka wisząca M.3/2 – 1 szt. - Słupek wysoki M.3/3 – 1 szt. Szafka wisząca M.3/1 - Wymiary: 555 x 560 x h=1140mm - Szafka wisząca z trzema półkami - Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key Szafka wisząca M.3/2 - Wymiary: 655 x 560 x h=790mm - Szafka wisząca z dwoma półkami - Kształt mebla dostosowany do kształtu wnęki - Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key Słupek wysoki M.3/3 - Wymiary: 655 x 560 x h=2000mm + cokół 100mm - Szafka z jedną przegrodą poziomą stałą, trzema półkami oraz dwojgiem drzwi - Kształt mebla dostosowany do kształtu wnęki - Drzwi z zamkiem ryglowym w systemie Master Key | M.3 M.3/1 M.3/2 M.3/3 |

| Lp. | Opis | Rysunek | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Lodówka Amica FK238.4FX /lub równoważna/ - Wymiary: 168,7 x 55,4 x 55,1 cm - Klasa energetyczna: A+ - Poziom hałasu: 45 dB - Bezszronowa: system No Frost - Pojemność użytkowa chłodziarki: 165 litrów - Pojemność użytkowa zamrażarki: 59 litrów - Kolor stal nierdzewna + srebrny-malowany - Wykończenie frontu: srebrny - stal nierdzewna inox - Wykończenie boków: srebrny - Położenie zamrażarki: na dole |  | 1 |
| 4.2 | Kuchnia gazowa Electrolux EKK54552OX /lub równoważna/ - Wymiary: 50 x 85,5 x 60 cm - Klasa energetyczna: A - Płyta grzewcza gazowa - Kolor płyty grzewczej: stal nierdzewna - Kolor frontu piekarnika: srebrny - Pola grzewcze: 4 palniki gazowe - Ruszt dwuczęściowy emaliowany - Piekarnik elektryczny - Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu w płycie grzewczej |  | 1 |
| 4.3 | Zlewozmywak Franke Eurostar ETL 611-56 /lub równoważny/ - Wymiary: 560 x 435 mm - Wymiary komory: 360 x 355 x 155 mm - Typ zlewozmywaka : wbudowywany - Materiał: stal szlachetna len - Kolor: srebrny - Ociekacz bez odpływu |  | 1 |
| 4.4 | Bateria kuchenna Franke Pola /lub równoważna/ - Wysokość korpusu: 350 mm - Wysokość wylewki: 265 mm - Zasięg wylewki: 170 mm - Wykonanie korpusu: chromowe - Kolor: chrom - Typ baterii: stojąca - Rodzaj baterii: jednodźwigniowa |  | 1 |
| 4.5 | Okap Kuchenny Franke FBI 522 XS /lub równoważny/ - Wymiary: 52 x 17,4- x 28,4 cm - Wydajność maksymalna: 420 m3/h - Poziom hałasu: 67 dB - Oświetlenie halogenowe 2x20 W - Sterowanie mechaniczne - Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg - Kolor: srebrny - Wykończenie: stal nierdzewna |  | 1 |
| 4.6 | Zmywarka do naczyń z funkcja wyparzania - Wymiary: 420x460x600 mm - Wymiary kosza: 350x350 mm - Sterowanie manualne - Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 - Drzwi podwójnie izolowane - Wydajność do 30 koszy/h - Regulowane w pionie nóżki - Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego |  | 1 |
| 4.7 | Pojemnik na odpady Practiko /lub równoważny/ - Pojemnik szufladowy potrójny - Pojemność wiader 2x7l + 1x15l - Materiał: tworzywo sztuczne - Posiada plastikowe uchwyty i pokrywy w komplecie - Do szuflad o głębokości L-450mm oraz L-500mm - Krawędzie z możliwością indywidualnego przycięcia |  | 1 |
| 4.8 | Umywalka Ontario New 50 /lub równoważny/ - Wymiary: 500 x 395 mm - Kolor: biały - Rodzaj umywalki: ceramiczna - Centralny otwór na armaturę i przelew - Przystosowana do montażu na blacie |  | 1 |
| 4.9 | Bateria umywalkowa Vero /lub równoważna/ - Długość wylewki: 98mm - Kolor: chrom - Rodzaj głowicy: ceramiczna - Średnica głowicy: ceramiczna |  | 1 |