PROJEKT MODERNIZACJI BUDOWLANEJ

POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ

### Adres inwestycji – os. Na Stoku 1

Inwestor-  Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez

Straż Miejską Miasta Krakowa

Adres  inwestora - Kraków ul. Dobrego Pasterza 116

# Autor opracowania : tech. bud.  Alina Mróz- Piórecka

Data opracowania lipiec i sierpień 2006 r.

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Decyzja o przygotowaniu zawodowym autora projektu

- Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów

- Opis techniczny

- Rysunki :

  - Rzut parteru  - rys. nr 1

  - Rzut piętra    - rys. nr 2

  - Przekrój        - rys. nr 3

  - Zestawienie stolarki okiennej, drzwiowej i witryn z PCV rys. nr 4

  - Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej rys. nr 5

  - Zbrojenie otworów w stropach U1,U2    rys. nr 6

7. Dokumentacja w formie elektronicznej

#### OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie udzielone przez Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie

  - Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

  - Inwentaryzacja budowlana

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektem inwentaryzacji oraz dokumentacją fotograficzną.

W wyniku modernizacji zaprojektowano i uzyskano następujący program użytkowy pomieszczeń:

PARTER

Pom.  1/1  - wiartrołap                            2,2 m2

Pom.  1/1 -  poczekalnia                       17,8 m2

Pom.  1/3 – dyżurka                               18,1 m2

Pom.  1/4  - pokój 1                               9,45 m2

Pom.  1/5  - pokój 2                               17,0 m2

Pom.  1/6 – magazyn broni                  6,80  m2

Pom.  1/7 – kotłownia                             5,5 m2

Pom.  1/8  - pom. gospodarcze              26,3 m2

Pom.  1/9 -  pom. gospodarcze              16,0 m2

Pom.  1/10 -  wc                                      4,1 m2

Pom.  1/11-  pom. techniczne                14,4 m2

Pom.  1/12 – korytarz                           42,00 m2

PIĘTRO

Pom.  2/1 korytarz                                - 39,50 m2

Pom.  2/2  pokój I                                -  17,00 m2

Pom.  2/3  pokój II                                - 16,10 m2

Pom.  2/4  pokój III                              - 18,90 m2

Pom.  2/5  pokój socjalny-                   - 11,30 m2

Pom.  2/6  sala odpraw                         - 39,00 m2

Pom.  2/7 węzeł sanitarny damski       -  10,80 m2

Pom.  2/8 szatnia damska                   -   15,80 m2

Pom.  2/9 węzeł sanitarny męski       -    17,60 m2

Pom.  2/10 szatnia męska                   -   42,50 m2

Pom.  2/11 węzeł sanitarny                 -    2,20 m2

Pom.  2/12  pomieszczenie techniczne  - 3,40 m2

Węzeł sanitarny damski składa się z 2 umywalek, 2 WC i 1 kabiny prysznicowej.

Węzeł sanitarny męski składa się z 3 umywalek, 2 pisuarów, 2 WC i 2 kabiny prysznicowe.

Roboty rozbiórkowe.

Demontaże należy rozpocząć od rozebrania zniszczonych umywalek, muszli, brodzika, i innych akcesoriów sanitarnych.

Na 1 piętrze rozebrać sufit podwieszany w osiach B,C –1,4 , który jest w dawnej sali konsumpcyjnej.

Usunąć przewody wentylacyjne i ich wyprowadzenia na dach.

Zdemontować obudowy grzejników i ścian.

Skuć ze ścian płytki ceramiczne np. w dawnych chłodniach, węzłach sanitarnych i pozostałych pomieszczeniach na piętrze i na parterze.

Wszystkie posadzki z lastryko i z płytek są do rozbiórki łącznie z podkładami, ich stan jest zły.

Zdjąć skrzydła drzwiowe, wykuć ościeżnice.

Niektóre słupy są obudowane płytami G-K należy te obudowy zdemontować.

Wykuć ślusarkę okienną i drzwiową ( zniszczona, jedno-szybowa).

Wejście do obecnie istniejącego sklepu zdemontować.

Instalację elektryczną wraz z osprzętem zdemontować.

Grzejniki Favira i żeberkowe wraz z instalacja zdemontować. Daszki blaszane nad wejściem w osi  1 należy zdemontować.

Rozebrać wewnętrzne ścianki drewniane i z płyt G-K.

Rozebrać ściankę przy głównej klatce schodowej.

Rozbiórce podlegają również 2 szyby dźwigowe.

Rozebrać ścianki i wykuć otwory wg. rysunków modernizacji nr 1 i 2.

Roboty modernizacyjne.

  - Posadzki – wszystkie pomieszczenia parteru i piętra: folia, styropian 2 cm, zbrojona wylewka 5 cm, płytki gresowe na kleju.

  - Ściany- wewnętrzne gr.10 cm na piętrze i parterze z płyt GK-F ocieplone i wygłuszone wełną 10 cm.

  - Zamurowania ścian istniejących gr.17 cm- cegła lub bloczki PGS.

  - Ściany zewnętrzne gr. 42 cm- zamurowania cegłą lub PGS

  - Schody wewnętrzne – obłożone gresem na kleju

  - Węzły sanitarne na parterze i piętrze, kotłownia- ściany obłożone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość

  - W magazynie broni – dodatkowa ściana murowana

  - Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej

  - Parapety wewnętrzne z kamienia lub konglomeratu

  - Dach- po rozbiórkach elementów do demontażu ,uzupełnić otwory i pokryć papą termozgrzewalną

  - Kominy przemurować

  - Sufity podwieszane o module 60 x 60 cm na piętrze na wysokości 2,95 m powyżej poziomu posadzki, przy oknach cofnięte i część pionowa wykończona płytą  GK-F

  - Sufity podwieszane o module 60 x 60 cm na parterze na wysokości 3,00 m powyżej poziomu posadzki , w poczekalni na wys. 2,50 m. sufit przy klatce schodowej okrągłej zamknąć od góry również płytą GK-F

  - Naprawy wymaga też rampa od strony osi A, płytę i częściowo ścianę należy rozebrać i odtworzyć na nowo.

  - Otwory w stropie DZ3 i DZ4 po szybie dźwigowym uzupełnić wg rys. nr 6.

  - Ścianki należy pomalować, po uzupełnieniach tynku na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych

  - Elewacja w os 1 wymaga pomalowania w kolorze popielatym

( dostosowanym do koloru ścian bocznych)

  - Po zdemontowaniu istniejącej stolarki i ślusarki zewnętrznej

Jedno-szybowej należy zamontować nową.

Nowa stolarka PCV od strony zewnętrznej kolor ciemnobrązowy , a od środka biały.

Podział stolarki wg. rys 4 na 5 arkuszach. Projektuje się okna dwu-szybowe o wsp. K=1,1 SZKŁO BEZPIECZNE ( MOŻE BYĆ FOLIA)

Podmurowania wskazano na rysunkach.

O4- Wykuwanie istniejących drzwi metalowych 1,5 x 2 m zmienić wg. rysunku modernizacji, od strony tarasu podmurować PGS lub cegłą na gr. 10 cm, a od strony pomieszczeń podmurować na gr. 20 cm do wysokości 215 od poziomu posadzki. Dla uzyskania wymiaru można użyć styropianu w środku.

O5 –od strony tarasu podmurować na gr. 10 cm, od strony pomieszczenia gr. 20 cm do wysokości np. cegła dziurawką do wysokości 215 od poziomu posadzki.

O6, O7, O9 od strony tarasu podmurować np. cegłą gr. 10 cm na wysokość 1,0 m od posadzki. W  osi  E- przy klatce schodowej , pozostawić okno w części środkowej, a pola skrajne zabudować jednostronnie ścianką GK-F z ociepleniem wełną.

013, 014, 015- parter , przymurować od środka PGS lub cegłą.

Istniejące okienko powyżej O14 – zamurować.

Istniejące ,przeszklone i okratowane wejście do sklepu – wyburzyć, i w tym miejscu zamontować okno O17. Do poziomu okna ścianę przymurować PGS- em , cegłą. Istniejące ,nieczynne drzwi metalowe –wykuć, a w to miejsce zamontować okno O18 . Od dołu podmurować PGS- em.

Istniejące okna 019, O20, O21, O22, O23 wymienić na nowe z PCV. Kraty zdemontować.

Drzwi zewnętrzne DZ1 ( od strony rampy) – metalowe, ocieplane, wyposażone w czytnik kart elektromagnetycznych.

Drzwi  D8 do kotłowni – metalowe o klasie odporności ogniowej  EI 30.

Drzwi do magazynu broni – anty-włamaniowe kl C

wg PN –90/B-92270.

Drzwi D10 na klatkę schodową , metalowe, ocieplane o EI 30.

Pozostałe drzwi wewnętrzne drewniane jasno brązowe. Drzwi do WC, kabin- górą przeszklone szkłem ornamentowym nie przeźroczystym z kratką wentylacyjną u dołu lub otworami wentylacyjnymi.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA, HARMONOGRAM WYMIANY STOLARKI MUSI BYĆ ŚCIŚLE UZGODNIONY Z WYKONAWCĄ ROBÓT MODERNIZACYJNYCH.

ROBOTY MODERNIZACYJNE NALEŻY ZGŁOSIĆ NA 30 DNI PRZED PLANOWANYM DNIEM ROZPOCZĘCIA DO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY –RYNEK PODGÓRSKI 1 w KRAKOWIE.

OPRACOWAŁ: