PROJEKT MODERNIZACJI BUDOWLANEJ

POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ

### Adres inwestycji –  ul Stachiewicza 3       Kraków

Inwestor-  Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez

Straż Miejską Miasta Krakowa

Adres  Inwestora - Kraków ul. Dobrego Pasterza 116

# Autor opracowania : tech. bud.  Jan Piórecki

Data opracowania grudzień 2006 r.

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Spis zawartości projektu

- Decyzja o przygotowaniu zawodowym autora projektu

- Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów

- Opis techniczny

- Rysunki :

  - Rzut piętra- inwentaryzacja                              - rys. nr 1

  - Rzut modernizowanych pomieszczeń              - rys. nr 2

  - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej       - rys. nr 3

- Dokumentacja w formie elektronicznej

- Zdjęcia z inwentaryzacji w formie elektronicznej

- Kosztorys inwestorski z opisem i przedmiarem

#### OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie udzielone przez Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie

  - Uzgodnienia z użytkownikiem obiektu

  - Inwentaryzacja budowlana

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Modernizowane pomieszczenia znajdują się na I piętrze pawilonu handlowo- usługowego. Obiekt jest czynny i dlatego należy uważnie prowadzić prace, aby nie spowodować uszkodzeń pomieszczeń na parterze, które nie należą do Inwestora. Wszelkie wyłączenia mediów  należy uzgadniać z pozostałymi użytkownikami.

Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektem inwentaryzacji .

W wyniku modernizacji zaprojektowano i uzyskano następujący program użytkowy pomieszczeń:

RAZEM = 349,37 m2

Projektuje się nowe węzły sanitarne:

damski składa się z 2 umywalek, 1 WC  i 1 kabiny prysznicowej.

męski składa się z 2 umywalek, 1 WC i 1 kabiny prysznicowej.

Na rysunkach nie pokazano dodatkowej umywalki w przedsionku WC, pomieszczenie nr 4. Wycena kosztorysowa obejmuje również ten zakres.

Umiejscowienie umywalki i rozwiązania techniczne podejść wody i kanalizacji zapadną w trakcie robót.

Należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na wylewkach i ścianach w pomieszczeniach sanitarnych. Przyjęto technologię wykonania  izolacji z „CERESITU- CR 166” zgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty rozbiórkowe.

Demontaże należy rozpocząć od rozebrania zniszczonych umywalek, muszli, brodzik i innych akcesoriów sanitarnych.

Usunąć przewody.

Zdemontować obudowy grzejników i ścian.

Skuć ze ścian płytki ceramiczne np. w węzłach sanitarnych.

Rozebrać posadzki i wykładziny oraz  płytki w miejscach szczegółowo opisanych i zwymiarowanych w przedmiarze robót.

Zdjąć skrzydła drzwiowe, wykuć ościeżnice.

Instalację elektryczną wraz z osprzętem- zdemontować.

Grzejniki  zdemontować.

Rozebrać wewnętrzne ścianki wg rysunku nr 2.

Odbić tynk ze ścianek i wykuć otwory wg. rysunków modernizacji nr  2 oraz  rysunków branżowych.

Roboty modernizacyjne

  - Posadzki – w miejscach uzupełnień: folia, styropian, zbrojona wylewka 5 cm, płytki gresowe na kleju. W pomieszczeniu serwerowni  wykładzina antystatyczna.

  - Posadzka w pomieszczeniu 28 zostaje na części powierzchni podniesiona o 12 cm celem uzyskania możliwości obsadzenia kratki ściekowej w posadzce.

  - Ściany-  gr.10 i 5 cm  cm  z płyt YTONG.

  - Decyzja w sprawie rozebrania części ściany w pomieszczeniu nr 6 zostanie podjęta podczas trwania robót.

  - Schody zewnętrzne – uzupełnienia i wymiany gresem antypoślizgowym na kleju

  - Węzły sanitarne - ściany obłożone płytkami ceramicznymi .

  - W magazynie broni –  zamurowane okno

  - Kominy wentylacyjne sprawdzić i ewentualnie odgruzować

  - Sufity podwieszane o module 60 x 60 cm na piętrze na wysokości 2,83 m powyżej poziomu posadzki, przy oknach cofnięte i część pionowa wykończona płytą  GK-F

  - Przesunąć witrynę w pomieszczeniu nr10

  - Podczas wykonywania nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia   nr 11 , zachować procedury jak podczas naruszania elementu  konstrukcyjnego budynku.

  - Do dwóch okien wykonać kraty otwierane, a pozostałe kraty przerobić na otwierane, zamykane na dwie kłódki , do wszystkich kłódek taki sam klucz. Nie dotyczy magazynu broni pom. nr 13.

  - Wykonać kratę i drzwi z kraty przy klatce schodowej „B”

-    Drzwi do magazynu broni  i serwerowni – antywłamaniowe

kl C wg PN –90/B-92270.

  - Stolarkę wykonać zgodnie z zestawieniem na rys. nr 3 i wymienić

łącznie z ościeżnicami.

  - Podczas przerabiania krat , winno się umyć okna od strony

zewnętrznej .

Prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT.

ROBOTY MODERNIZACYJNE NALEŻY ZGŁOSIĆ NA 30 DNI PRZED PLANOWANYM DNIEM ROZPOCZĘCIA DO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY –RYNEK PODGÓRSKI   1 w KRAKOWIE .

OPRACOWAŁ: