OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA W MODERNIZOWANYCH POMIESZCZENIACH  DLA POTRZEB ODDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ o/ KROWODRZA w KRAKOWIE

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie ściany (tam, gdzie nie będzie glazury) po przygotowaniu podłoża mają być tapetowane tapetą z włókna szklanego, jako podłoże pod malowanie farbą akrylową.

- Wszystkie posadzki wykonane z płytek gresowych, w natryskach anty-poślizgowych.

- Sufit podwieszany od stropo-dachu o ok. 33 cm z płyt kasetonowych, niepalnych, nad którym rozprowadzone zostaną instalacje.

- Wszystkie kraty w oknach należy przerobić na otwierane, z zamknięciem na dwie kłódki każda, w oknach gdzie nie zostały zamontowane ,należy wykonać nowe kraty

w podziale jak te istniejące. Klucz winien być uniwersalny – jeden do wszystkich

kłódek.

- Schody „B” winny zostać okratowane od strony balustrady i zamontowane drzwi

z kraty przy wejściu od strony chodnika.

- Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić i ewentualnie dostosować na budowie.

- Istniejące obudowy ścian (boazeria, panele, glazura) zerwać.

- Pomieszczenie 13 i 25   NIE MAJA SUFITU PODWIESZANEGO.

- Pomieszczenie 12- Serwerownia – posadzka z wykładziny antystatycznej.

- Drzwi do magazynu broni i serwerowni:  anty-włamaniowe

kl C wg PN –90/B-92270.

11. W pomieszczeniach 7, 10,13, 22,23,24 istniejące płytki na posadzce pozostają.

# POMIESZCZENIE NR.1

W pomieszczeniu należy zdemontować cały osprzęt instalacyjny i elektryczny, rozebrać posadzkę w miejscu gdzie będzie wykonywany węzeł sanitarny. Zdemontować boazerię.

Zamontować drzwi wraz z ościeżnicą po przygotowaniu otworu.

Po wykonaniu nowych instalacji(np. CO w podłożu)  i przygotowaniu ścian, należy położyć płytki gresowe wraz z cokolikiem. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.2

Wymurować ścianki z bloczków YTONG gr. 10 cm,  po wykonaniu instalacji, wykonać posadzkę z dodatkową warstwą izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze ścianami, prace należy wykonać CERESITEM   CR-166 zgodnie z technologią producenta. Ściany należy oblicować płytkami glazurowanymi do wysokości góry  ościeży, a posadzkę gresem  antypoślizgowym. W natrysku zamontować rozsuwane drzwi w taki sposób , aby podczas używania prysznica woda spływała do brodzika. Pozostałe roboty jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.3

Roboty jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.4

Rozebrać ścianki i wykuć klamry wyłazowe na dach. Skuć tynk na ścianach ,tak aby poszerzyć WC i płytki kleić na grubszej warstwie kleju bezpośrednio do ścian.

Wymurować ścianki między kabinami z bloczków YTONG gr. 5 cm,  po wykonaniu instalacji, wykonać posadzkę z dodatkową warstwą izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze ścianami, prace należy wykonać CERESITEM   CR-166 zgodnie z technologią producenta. Ściany należy oblicować płytkami glazurowanymi do wysokości góry  ościeży , a posadzkę gresem  antypoślizgowym. Zamontować drzwi, a pozostałe roboty jak w uwagach ogólnych.

W przedsionku  WC – umywalka nie naniesiona na dokumentacji rysunkowej.

Jedna kabina –damska, a druga męska.

# POMIESZCZENIE NR.5

Wymurować ścianki z bloczków YTONG gr. 10 cm,  po wykonaniu instalacji, wykonać posadzkę z dodatkową warstwą izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze ścianami, prace należy wykonać CERESITEM   CR-166 zgodnie z technologią producenta. Ściany należy oblicować płytkami glazurowanymi do wysokości góry  ościeży, a posadzkę gresem  antypoślizgowym. W natrysku zamontować rozsuwane drzwi w taki sposób , aby podczas używania prysznica woda spływała do brodzika. Pozostałe roboty jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.6

W pomieszczeniu należy zdemontować cały osprzęt instalacyjny i elektryczny, rozebrać posadzkę w miejscu gdzie będzie wykonywany węzeł sanitarny. Zdemontować boazerię. Rozebrać ścianki działowe. O rozbiórce ścianki zaznaczonej na rysunku nr 2 , decyzja zostanie podjęta podczas wykonywania prac.

Zamontować nowe drzwi wraz z ościeżnicą po przygotowaniu otworu

Po wykonaniu nowych instalacji (np. CO w podłożu)   i przygotowaniu ścian, należy położyć płytki gresowe wraz z cokolikiem. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.7

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek , wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.8

Wyburzyć część ścianki  Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.9

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

Ścianę od strony pomieszczenia nr 8 wygłuszyć warstwą 15 cm wełny mineralnej i zabudową  dwoma warstwami  płyt GKF na ruszcie metalowym.

# POMIESZCZENIE NR.10

Należy przesunąć istniejącą ściankę z drzwiami oraz sterowaniem elektronicznym, usytuowanie ścianki dostosować  tak aby nie kolidowała z istniejącą tablicą elektryczną i drzwiami do pokoju nr. 9. Wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.11

Wyburzyć ścianki. Wykonać dodatkowe okienko podawcze w miejscu obecnych drzwi, wykonać nowy otwór na drzwi wejściowe, w których  będzie okienko podawcze. Wymienić istniejące okienko podawcze na nowe z ALU.  Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.12

Wykuć drzwi do pom. 13, a otwór zamurować. Wymienić drzwi do pom. 11 na antywłamaniowe z atestem. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych, lecz na podłodze atestowana wykładzina antystatyczna.

# POMIESZCZENIE NR.13

Zamontować drzwi do pom. 11 na antywłamaniowe z atestem. Okno zamurować YTONG

gr. 5 cm. Zamontować kratę stałą od zewnątrz. Pomieszczenie nie posiada sufitu podwieszanego. Wykończyć ściany i podłogę jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.14

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.15

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.16

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.17

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.18

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.19

Wymienić drzwi. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.20

Wymienić drzwi.  Drzwi do pom. 21 pozostają, a otwór zabudować suchym tynkiem.  Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.21

Wymienić drzwi na korytarz. Wykonać otwierane kraty na zewnątrz okien i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.22

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek  i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.23

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek  i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.24

Zdemontować boazerię, wykonać cokolik z płytek  i wykończyć pomieszczenie jak w uwagach ogólnych. Istniejąca posadzka pozostaje.

# POMIESZCZENIE NR.25

Wymienić drzwi. Ściany malowane a podłoga – płytki gresowe. Nie wykonywać sufitu podwieszanego.

# POMIESZCZENIE NR.26

Wymienić drzwi. Rozebrać posadzkę. Po wykonaniu instalacji, wykonać posadzkę z dodatkową warstwą izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze ścianami, prace należy wykonać CERESITEM   CR-166 zgodnie z technologią producenta. Ściany należy oblicować płytkami glazurowanymi do wysokości góry  ościeży, a posadzkę gresem  antypoślizgowym.  Pozostałe roboty jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.27

Wymienić drzwi. Rozebrać posadzkę  ale bez ścianki szachtu instalacyjnego. Po wykonaniu instalacji, wykonać posadzkę z dodatkową warstwą izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze ścianami, prace należy wykonać CERESITEM   CR-166 zgodnie z technologią producenta. Ściany należy oblicować płytkami glazurowanymi do wysokości góry  ościeży, a posadzkę gresem  antypoślizgowym.  Pozostałe roboty jak w uwagach ogólnych.

# POMIESZCZENIE NR.28

Wymienić drzwi wejściowe i do WC. Rozebrać posadzkę. Po wykonaniu instalacji, wykonać  w spadku do kratek posadzkę POGRUBIONĄ  o 12 cm( grubsza wylewka i izolacje aby zamontować kratkę ściekową) z dodatkową warstwą izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze ścianami, prace należy wykonać CERESITEM   CR-166 zgodnie z technologią producenta. Ścianki między prysznicami systemowe z tworzywa sztucznego lub równoważne , dodatkowa ścianka przy pisuarze. Ściany należy oblicować płytkami glazurowanymi do wysokości góry  ościeży, a posadzkę gresem  antypoślizgowym. W natrysku zamontować rozsuwane drzwi w taki sposób , aby podczas używania prysznica woda spływała do brodzika. Pozostałe roboty jak w uwagach ogólnych.

# SCHODY „A”

Wymienić uszkodzone płytki gresowe.

# SCHODY „B”

Wymienić uszkodzone płytki gresowe. Wykonać kratę wzdłuż schodów  miedzy istniejącą balustradą, a zadaszeniem, zamontować  drzwi z kraty od strony wejścia na schody.

Opracował :   technik budowlany Jan Piórecki

Kraków grudzień 2006 r.